IRiver  IMP-350


IRiver  IMP-350

MP3-MULTI-CODEC CD плейєр з FM-тюнером

Інструкція з експлуатації

У чому унікальність ІМР – 350?

· Multi -Codec CD плейєр

Програвання  MP3, WMA та ASF форматів также добре, як і звичайних аудіо CD

· Upgrade мікропрограми (Система апгрейду програмного забезпечення)

Забезпечує більш модифіцірований додаток для команд та читабельності диску. Нові формати, такі як AAC, MP3 Pro, Ogg Vorbis  можуть підтримуватися в майбутньому простим методом апгрейду (Upgrade ).

· Розпізнавання дисків у Packet-Write Format 

Забезпечує зручне і ефективне вибирання з CD-RW диску подібно драйверу жосткого диску (hard disk drive )
· Графічний дисплей пропонує мульті-лінгвістику

Пропонує англійську, французьку, іспанську, німецьку, італійську, а також іншу абетку, орієнтовану на корейську, японську, китайську і т. д

· Вбудована функція перезарядки з захисним механізмом ланцюжка зарядки
· Функція Анти-шок.
180 секунд для звичайного Аудіо CD/480 сек для MP3 (44.1 кГц, 128 kbps  стандарт)/ 960 секунд для  WMA  для мінімізації переривання під час зчитування треку 

· FM Радіо Тюнер
Автосканування та функція пам’яті дозволяє вам насолоджуватися музикою під час мандрування 

·  Проста і зручна Навігаційна Директорія такаж, як режим Програмного програвання

·   Різні контрольні опції можливі у графічному користувачеві інтерфейса

·   Програвання WinAmp playlist

Найменування і пультів управління (Плейєр) 

Збоку (див. мал. на стор. 5 оригінальної інструкції )
Volume Up (+) – Підвищення гучності 

Volume Down (-) –  Зииження гучності

І ( NEXT ) — Наступний 

І (BACK ) — Назад

ІI (PLAY/PAUSE) — Програвання /Пауза

 ( STOP ) — Стоп

LINE OUT— Лінійний вихід

REMOTE CONTROLER — Дистанційне управління

OPEN — Відкрити
В корпусі

Battery Compartment – відсік для батарей

EXTENSION BATTERY PORT – роширений порт батарей

DC IN 4/5 V - вхід

MODE - режим

Дистанційне управління  (ДУ) (див. стор. 6 ориг. інструкції)

HOLD – кнопка для блокування

NAVI / MENU – Пошук/Меню 

MODE/CD – FM STEREO – Режими/ програвання CD диску або радіо

PROG/EQ MEMORY- програмування/ еквалайзер пам’ять

STOP - стоп

PLAY/PAUSE MUTE – програвання/ пауза, функція мовчання

Вікно дисплея   (див. мал. на стор. 6 оригінальної інструкції згори донизу за годинниковою стрілкою)

TRACK NUMBER  —  Номер треку

PLAY TIME – Час програвання

PLAYBACK MODE  — Режим програвання

HOLD (ON) – активізоване блокування пристрою

BATTERY LEVEL  — Термін дії батарей

FOLDER NAME – Назва папки

FILE NAME ID3 /TAG INFORMATION – Назва файла/ TAG інформація

VOLUME, EQUALIZER, LEVEL METER – Гучність, Еквалайзер, Рівень вимірювання

BIT RATE – Оценка байта

SAMPLING RATE – Оценка дискредитації

FILE FORMAT – Формат файла

PROGRAM / PLAY LIST – Програма/ Зміст програвання

Дистанційне Управління (ДУ) (Див. мал. на стор. 6 ориг. інстр )

NAVI / FUNCTION (Navigation) – Пошук/Функція 

PLAY – Програвання

STOP - Стоп

HOLD - Блокування

CD-FM / MODE – програвання на CD або FM тюнер/ Режим

Вікно дисплея на ДУ (Див. мал. на стор. 6 ориг. інстр згори за годинниковою стрілкою)

TRACK NUMBER  - Номер треку

PLAY TIME – Час програвання

PLAYBACK MODE  - Режим програвання

BATTERY LIFETIME  - Термін дії батарей

FILE NAME ID3 /TAG INFORMATION – Назва файла/ TAG інформація

PROGRAM / PLAY LIST – Програма/ Зміст програвання

Програвання Диску  (див. мал. на стор. 7, 8  оригінальної інструкції)

·  Штовхніть перемикач Оpen, щоб відчинити кришку плейєра, і вставте диск

·  Під’єднайте ДУ і навушники

· Установіть перемикач HOLD на OFF  (До відома! Ви не можете управляти плейєром, тільки коли HOLD в позиції OFF)  

· Натисніть кнопку ІІ  (PLAY/PAUSE), щоб почалося  програвання
· Натисніть подовжено кнопку ІІ  (PLAY/PAUSE), щоб змінити CD на FM
 ...................................................................................................................

· Натисніть кнопку  STOP, щоб зупинити програвання

· Для програвання наступного треку, натисніть кнопку   І
· Для програвання попереднього треку, натисніть кнопку I
· Для програвання наступної папки, натисніть кнопку  І + Довготривале натискання
· Для програвання попередньої папки, натисніть кнопку I + Довготривале натискання
· Для швидкого перемотування вперед, натисніть і тримайте кнопку І 
· Для швидкого перемотування назад, натисніть і тримайте кнопку I 
· Для того, щоб вимкнути живлення, довготривало натисніть кнопку  STOP
Прим.

Формат файлу висвітлюється у черговості, як на малюнку на стор. 8

Програвання FM тюнера (Див. мал. на стор. 9. 10 ориг. інструкції)

· Під час програвання CD, перемикніть назад і вперед між CD і FM режимом
· Виберіть Стерео або Моно
· Для того, щоб вимкнути живлення, довготривало натисніть кнопку  STOP
· Щоб вибрати частоту (FM 87. 5 мГц ~108 мГц)
(1) Виберіть частоту, штовхнувши селекторне колесо назад або вперед за допомогою кнопку NAVI/MENU

(2) Щоб вибрати канали автоматично, відмініть задану програму, штовхніть селекторне колесо вперед або назад довготривало (наприклад, 89.1 – 91.9)
(3) Щоб вибрати запрограмований канал, натисніть селекторне колесо NAVI/FUNCTION вперед або назад.    

· FM Тюнер може відрізнятися у інших координатах

· Під час режиму ініціалізації, функція авто сканування і авто пам’яті неможливе

· Функція занесення каналів у пам’ять – ініціалізація каналів (Збереження каналів) (Див. мал на стор.10)
(1) Виберіть канал, штовхнувши селекторне колесо I або І  у MEMORY PROG/EQ

(2) 91.9 – натисніть кнопку MEMORY PROG/EQ – 91.9 у MEMORY PROG/EQ – штовхніть I або І, щоб вибрати бажаний канал – виберіть СН02 – натисніть кнопку MEMORY PROG/EQ знову, щоб завершити операцію (Якщо хочете вийти з цього режиму без внесення у пам’ять, натисніть кнопку  
(3) Ви можете внести у пам’ять до 20 каналів

(4) Функція авто пам’яті: Автоматично виберіть канали і зберігайте їх у послідовній черговості (Це можливо, якщо плейєр не в режимі PRESET)

Примітка: Автопам’ять не працює у зоні несприятливого прийому

· Функція відміни ініціалізації каналів (див. мал на стор. 10)

(1) Виберіть канал для видалення у режимі ініціалізації

(2) Тримайте довготривало кнопку MEMORY PROG/EQ

· Після того, як ви видалили канал повністю, з’явиться номер наступного каналу. 

· Штовхніть кнопку пам’яті, якщо ви хочете видалити наступний канал також

Програвання за допомогою Дистанційного Управління (ДУ) SlimX (Див. мал. на стор. 11 ориг. інструкції)

ДУ SlimX дуже легке у керуванні. Це ДУ має 3 селекторних колеса, 6 кнопок для виконання всіх функцій.

Головні операції на ДУ (див. мал. на стор. 11-12

(Див. мал. на стор. 11 ориг. інструкції)
· (ІІ )  (PLAY/PAUSE) – Програвання /Пауза
· ( ) STOP / POWER OFF – Cтоп/ Вимкнення живлення
· Селектор NAVI/MENU PRESET: 
      Програвання попереднього треку- штовхніть селектор (I  або  І.) ліворуч. 
      Програвання наступного треку – штовхніть селектор (I  або  І.) праворуч

· Операції з Меню - Натисніть на кнопку NAVI/ MENU довготривало

· Щоб активізувати режим NAVIGATION - Натисніть на кнопку NAVI/ MENU швидко.

(Див. мал. на стор. 12 ориг. інструкції)

Щоб відрегулювати гучність:

Штовхніть селектор PROG/EQ MEMORY у напрямку (+) або (-)

Щоб змінити режим- натисніть швидко кнопку MODE/CD –FM STEREO

Шоб змінити CD на FM -  натисніть довготривало MODE/CD- FM

NAVIGATION (Пошук) (Див. мал. на стор. 12 ориг. інструкції)

Щоб знайти бажаний трек -  Штовхніть селектор NAVI/MENU на  (I  або  І). Ви можете натиснуть NAVI/MENU швидко, щоб вибрати трек.

Щоб перейти на верхню директорію, натисніть кнопку  ( ) або коротко натисніть NAVI/MENU

MENU

Натисніть довготривало NAVI/MENU, щоб увійти у режим MENU

(1) Переміщення  в межах меню: штовхніть  (I  або  І)
(2) Вихід: натисніть кнопку  ( ) або довготривало натисніть NAVI/MENU

(3) Функції: селектор Меню  (ІІ)
MODE- Режим
Під час програвання CD, швидко натисніть  MODE/CD–FM, що приведе до активізації вибору режимів

NAVIGATION (Пошук треків) (Див. мал. на стор. 13 ориг. інструкції)

Ви можете найти бажані пісні, використовуючі кнопки   ( ) або (ІІ)

1 Натисніть селектор NAVI/MENU-PRESET

2 Щоб у межах цього меню перейти на нижню або на верхню папку, натисніть на  (I ) або ( І.)
3 Щоб вибрати папку — натисніть NAVI/MENU-PRESET  або (ІІ)

       Переміститися на верхню папку — натисніть  ( )
4 Щоб вибрати трек — натисніть NAVI/MENU-PRESET  або (ІІ)
       Переміститися вверх — вниз в межах папки, натисніть  (I ) або ( І.)
MODE  (Див. мал. на стор. 14 ориг. інструкції)

Прокруючи селекторне колесо  CD-FM/MODE, ви будете змінювати іконку–індикатор режиму програвання

Повторення

	1
	Програвання одного треку повторно

	D
	Програвання всіх треків директорії і зупинка

	D
	Програвання всіх треків директорії повторно

	A
	Програвання всіх треків диску повторно


Довільне програвання

	SFL
	Довільне програвання всіх треків диску повторно і зупинення

	SFL 1
	Програвання одного треку повторно

	SFL D
	Довільно програти всі треки директоріїї повторно і зупинення

	SFL DA
	Довільно програти всі треки директоріїї повторно

	SFL A
	Довільне програвання всіх треків диску повторно 


INTRO 

	І
	INTRO: Програвання декілька секунд початку кожного треку у послідовному порядку

INTRO HIGHLIGHT: Програвання 10 секунд з кожного інтервалу в 1 хвилину з кожного треку у послідовному порядку

Крім цього, ви можете вибрати в межах Функціонального контролю опцій (Function Control Options)


Режим програмування (Див. мал. на стор. 15, 16 ориг. інструкції)

Кнопка PROG
· Режим програмування: програвання треків у вашому улюбленому порядку

· Вибір програм/ список програвання: Програвання списку, якщо диск має WinAmp список програвання* m3u files.

Активація режиму програмування  (Див. мал. на стор. 15 ориг. інструкції)

В режимі стоп: Натисніть кнопку PROG/EQ, щоб перейти до режиму програмування

< Режим програмування активізований під час режиму стоп

< Повтор А-В активізований під час програвання

Використовуйте кнопки  (I  або  І) з  NAVI/MENU або +10 або –10 з MODE/CD-FM, щоб вибрати бажаний трек, і натисніть кнопку PROG/EQ
· Використовуйте кнопку (NAVI/MENU), щоб вибрати папку і натисніть кнопку PROG, щоб зберігати всі треки в межах папки (Крім суб-папок)
· Щоб стерти запрограмовані треки: Перейдіть на трек, який хочете стерти, натисніть кнопку MODE , запрограмований список буде автоматично ревізований
Написи під малюнком праворуч: Номер треку в програмному списку; Номер треку в межах диску.

· Програмне програвання (Див. мал. на стор. 16 ориг. інструкції)

Після програмування, натисніть кнопку (ІІ.), щоб програти запрограмовані треки у послідовному черговості. (На екрані з’явиться іконка режиму програмування)

Відміна режиму програмування:

Під час режиму програвання, натисніть два рази кнопку ( ) або 

В режимі стоп (STOP) натисніть на кнопку () один раз

Інтервали повтору (Див. мал. на стор. 16 ориг. інструкції)

Програйте вибраний інтервал повторно

Натисніть кнопку PROG/EQ один раз, щоб вибрати початкове місце (А)

Натисніть знову кнопку PROG/EQ, щоб вибрати кінцеве місце повтору (В)

Інтервал А-В буде повторений

Режим +10, -10/EQ Еквалайзер (Див. мал. на стор. 17 ориг. інструкції)

· Режим +10/ -10

Під час програвання, крутніть селектор MODE/CD –FM STEREO на +10/-10. Це дозволить вам перейти на наступні або попередні 10 треків

Удосконалений Режим Анти-Шоку (Див. мал. на стор. 17 ориг. інструкції)

В режимі PLAY виставіть кнопку On/Off,  пересунувши кнопку “MODE” праворуч на (“+10”). З’явиться іконка (див. мал. угорі 17 стр), коли удосконалений режим Anti-Shock буде встановлено

Режим EQ (Див. мал. на стор. 17 ориг. інструкції)

Натисніть селекто (PROG/ EQ) довготривало, поки на дисплеї не висвітлиться поточний EQ режим.

Кожний раз, як ви натискаєте цю кнопку, режим EQ буде змінюватися наступном чином:

NORMAL – ROCK – JAZZ – CLASSIC – U BASS – USER EQ

Допомога  (Див. мал. на стор. 18 ориг. інструкції)

ІRIVER SlimX – це Multi-CODEC (MP3, WMA, ASF і т. д)

Цифровий Аудіо Плейєр такий же хороший, як і CD плейєр з FM тюнером

· Режим контролю функцій  (Див. мал. на стор. 19 -26 ориг. інструкції)

· Режим функціонального контролю — це можливість мати різні версії мікропрограмування. Користувач може робити особисті команди
· Функція: Конфігурація  (Див. мал. на стор. 19 ориг. інструкції)

1    Головні: гучність сигналу біп     2   Дисплей:підсвітка                   3 Таймер: сон

                       поновлення                                          контраст                                      вимкнення живлення

                       замовкання                                          візуалізація  

                       мова                                                       інформація про

                       cd esp                                                      етикетку

                       стандарт                                                час  

4   Контроль: F сканування                5   Режим: повтор                         6  EQ: підсилення басів

                         F перехід                                            переміщення                          b.c freq   

                         швидкість                                          інтро                                        t. boost  

                         прокручування                                 study                                        t. c. freq 

                            пауза  

*  Функціональний Контроль Опцій можно конфігурувати тільки у CD режимі.

· Функція: Меню операцій  (Див. мал. на стор. 19 - 20 ориг. інструкції)

· Активізовувати за допомогою довготривалого натискання кнопки NAVI/MENU

       Меню складається з 6 головних меню, кожне з яких має суб меню

       Написи під малюнком внизу сторінки 19 знизу догори: 

       Суб меню, Головне меню, Дисплей поточної версії 

Пересування у межах Меню (Див. мал. на стор. 20)

· Натисніть кнопки  (I  або  І), щоб вибрати Головне або Субменю

· Щоб перейти від головного меню до Субменю, натисніть кнопку (ІІ) або NAVI/MENU
· Щоб увійти у Субменю, натисніть кнопку (ІІ) або NAVI/MENU
· Кожний Котроль Опцій забезпечений 3 кнопками: (I), (ІІ), (І)  у або NAVI/MENU
· Щоб вийти з Субменю, натисніть кнопку ()
· Щоб вийти з режиму Контрою функцій, натисніть кнопку () 
Контроль функцій (Головні)  (Див. мал. на стор. 21 ориг. інструкції)

· BEEP VOL -Гучність БІП

Форма звукових сигналів (ON/OFF) з рівнем гучності

· RESUME -Поновлення 

Коли активізована ця функція, плейєр повертається на ту саму команду після STOP або POWER OFF

· SOUND FADE IN – Увімкнення мовчання

Коли активізована ця функція, гучність збільшується у режимі Програвання поступово, щоб попередити раптове сильне звучання 

· LANGUAGE - Мова

Пропонується до 35 мов. Дисплей пропонує особливий шрифт для треків і ID3 інформації назви,  яка обробляється  ПК операційною системою у різній мові

· CD ANTI-SHOCK – Анти- шок на CD

Система, що мінімізує переривання звуку при дії зовнішнього шоку

Програвання аудіо CD: Виберіть 180 секунд, щоб максимізувати захист переривання, виберіть 45 секунд, щоб максимізувати якість звуку 

Програвання Компактного Цифрового Аудіо: Завжди активізовано на 480 секунд

· LOAD DEFAULT VALUE – завантажити стандартні установки

Intialize, щоб були фабричні установки 

Дисплей (Див. мал. на стор. 22 ориг. інструкції)

· B. LIGHT

OFF: Підсвітка завжди вимкнена

      BUTTON 1 ON: Активізується при операціях з кнопками на 5 секунд

      ADAPTER & BUTTON ON: Підсвітка завжди увімкнена, коли приєднаний адаптер

      Під час програвання натисніть довготривало на кнопку PLAY, щоб підсвітити на 10 секунд

· LCD CONTRAST

Регулювання контрастності дисплея на ДУ

Контраст можно відрегулювати за допомогою кнопок  (I  або  І)
· VISUALIZATION

 Візуалізація аудіо сигналу у режимі програвання (діаграма)

 Вимірювальний рівень

 Форма хвиль

· TAG INFO

 ON: Висвітлення треку з ID3 tag інформацією

      OFF: Висвітлення треку з назвою файлу

      Якщо ви відмінили tag інформацію, трек програється, і наступний трек може бути висвітлений з ID3

       tag  інформацією

· TIME

NORMAL: Висвітлення часу, що пройшов

      REMAIN: Висвітлення часу,  що залишився

Примітка: якщо формат треку VBR, час може бути некорктним

Таймер (Див. мал. на стор. 23 ориг інструкції)

· SLEEP POWER OFF (Сон. Вимиканння живлення)

Автоматично вимикає живлення після настання фіксованного часу (Діапазон вимикання від 1 ~ 99 хвилин)

Використовуйте кнопки  (I  або  І), щоб відрегулювати  час. 

· STOP POWER OFF (Стоп. Вимкнення живлення)

Автоматично вимикає живлення у Стоп режимі (1~60 хвилин)

Використовуйте кнопки  (I  або  І), щоб відрегулювати  час. Можливо тільки при CD.
CONTROL (Установка функціональних кнопок) (Див. мал. на стор. 23 – 24)

· FF/RW SCAN (Сканування вперед і назад)

ON:  Використовуйте кнопки  (I  або  І), щоб сканувати швидко в межах треку

         Швидко натискайте кнопки  (I  або  І), щоб перейти на попередній/наступний треки. 

OFF: Швидке сканування в межах папки

· FF/RW SKIP (Перехід вперед/назад)

OFF: Перейти не активізовано

10: Програвання попередніх або наступних 10 треків

DIRECTORY: перехід на попередню або наступну директорію

· SPEED (FF/ RW SCAN SPEED) (Швидкість)

Регулювання швидкості сканування: 1х /2x/ 4x/ 6x. Можливе для режиму вивчення мов.

· SCROLL (Прокручування)

Регулює швидкість прокручування літер, що висвітлюється на дисплеї: 1x/ 2x/ 4x

· PAUSE (AUTO PAUSE) (Пауза. Автопауза)

       Коли активізована, програвання автоматично переходить у стадію паузи між треками, програючи наступну

       пісню   тільки  при кожному  натисканні кнопки PLAY.

MODE (Див. мал. на стор. 25 ориг. інструкції)

· REPEAT MODE/ SHUFFLE MODE (Режим повторення/переміщення)

Можливе при багаточисельних секціях, вибраний режим активізується у операційному режимі

Цими кнопками  (I  або  І) переміщення в межах NAVI/MENU, кнопка (ІІ) – для вибору.
· INTRO MODE

INTRO: Програвання початку кожного треку на протязі 10 секунд

INTRO HIGHLIGHT: Програвання 10 секунд з вибраного місця (інтервал не менше 1 хвилини) для кожного треку 

· STUDY MODE (LANGUAGE  STUDY)

Виставіть цей режим на 10 секунд (при 5 секундах, сигнали БІП) і натисніть від –10 до +10, після чого буде або 10 секунд після, або до. 

Використовування EQ (Див. мал. на стор. 26 ориг. інструкції)

· B. BOOST (BASS BOOST) – Підсилення басів

Рівень підсилення басів від 0 до 12 дцБ

· B.C. FREQ (BASS CORNER FREQUENCY) – частота підсилення басів

Частота підсилення басів- 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц. Функція підсилення басів є ефективною в діпазоні частот до 200Гц

· T. BOOST (TREBLE BOOST) – Підсилення тенору

Рівень підсилення тенору – від 0 до 12 дцБ 

· T.C. FREQ (TREBLE CORNER FREQUENCY) – Частота підсилення тенору

Частота підсилення тенору – 2 кГц, 4 кГц, 7 кГц. Функція підсилення тенору ефективна у диапазоні вище цього діапазону частот. Максимально при 2 кГц

Пропонуємий WINAMP PLAY LIST - список програвання  (Див. мал. на стор. 27 - 28 ориг. інструкції)

Використовування WINAMP PLAY LIST 

1 Вибудуйте WINAMP PLAY LIST  (* M3U).

       1.Оформіть WINAMP, додайте пісні для побудови списку програвання.

       2. Натисніть кнопку LIST OPTS праворуч внизу і збудуйте SAVE LIST (список для зберігання). 

       3. Введіть ім’я файлу  (eriver. 3u) і натисніть кнопку SAVE, щоб створити  новий список для програвання.

2 Запрограмуйте диск з WinAMP списком програвання і файлами, що мають до них відношення (пісні).

3 Вставте диск у плейєр.

4 Натисніть кнопку PROGRAM  в режимі STOP, щоб висвітлився дисплей праворуч. Використовуйте кнопки  (I  або  І), щоб вибрати бажаний список для програвання.
5 Натисніть кнопку Navi/Menu або кнопку для програвання, щоб програти вибраний список у послідовній черговості. Виставіть кнопкою (ІI) іконку для програвання або список програвання. На дисплеї буде іконка PL
6 Максимально можно скласти 20 списків в межах диску для програвання
ТІР (Див. мал. на стор. - 28 ориг. інструкції)

· Функція зберігання

Натисніть кнопку NAVI/MENU  під час програвання, виберіть пісню для резерву. Натисніть кнопку PROG, щоб зарезервувати наступну пісню для програвання

Натисніть кнопки (I  або  І), щоб вибрати пісню і натисніть кнопку PROG/EQ
Режим навчання (див. стор. 29 ориг. інструкції)

1) Режим сигналів БІП

· Цей режим дозволяє вам візуально почути натиснення кожної кнопки 

· Швидко штовхніть  +10/-10, після цього буде програвання 5 секунд

2) Маркіровка книги

·  Ця функція працює в режимі навчання (STUDY)
·  Довготривало штовхніть +10/-10, щоб додати/ стерти/пересунути позначку у книзі
· Позначок можно зарезервувати до 20 на диск. Коли ви працює з цією функцією, звучання сигналу декілька разів, коли дойде черга до позначки
· Додавання позначок: Штовхніть довготривало селектор на –10, і клацніть кнопку PROG/EQ, щоб додати у вибране місце позначку

· Стирання позначок: Штовхніть довготривало селектор на +10, і клацніть кнопку MODE/CD-FM, щоб видалити позначку з визначеного місця. Кожний раз, як ви натиснете кнопку Mode/CD – FM, позначка буде видалена у зворотній послідовності

· Перехід до наступної позначки: Довготривало штовхніть селектор на –10 і швидко штовхніть селектор  
FF/RW на  ( І), щоб перейти на наступну позначку. Натисніть довготривало кнопку +10 і потім натисніть кнопку Next Швидко штовхніть селектор на  (I ), щоб перейти на попередню позначку
Елементи живлення. Адаптор  (Див. мал. на стор 30 ориг. інстр)

· Застосовуйте тільки комплектний адаптер. Ніколи не використовуйте інший адаптор, який може привести до ушкодження
· Під’єднайте адаптер до 4.5 В DC гнізда  в плейєрі і АС розетки у стіні
Обов’язково від’єднайте адаптер, коли ним уже не користуєтесь
Використовування акумуляторів  (див. мал. на  стор. 31 ориг. інструк)

· Відкрийте відсік батарей

· Вставте два акумулятори  (пальчиковий тип у відсік для батарей, дотримуючись полярності і закрийте кришку

Використовування пакета зовніших батарей (див. мал на стор. 31 ориг. інстр)

· Зовнішний пакет батарей може бути приєднаний так, як показано на малюнку. Дві алкалайнові батарейки (розмір АА) використовуються для зовнішнього пакету батарей

Примітки

· Будь ласка, не заряджайте батарейки

· Будь ласка, не змішуйте старі і нові батарейки при використовуванні в пристрої

· Будь ласка, не змішуйте батарейки різних типів

· Будь ласка, видаліть батарейки, якщо довгий час не будете користуватися пристроєм

· Якщо електроліт витік з батарейки, вичистіть відсік для батарей і вставте нові батареї

· Не носіть батарейки з металевими речами, наприклад, монетами, ключами

Метод зарядки батарей (Див. мал. на стор 32 ориг. інстр)

· Зарядка можлива, якщо плейєр має акумулятори

· POWER OFF- вимкнення живлення активізує функцію зарядки і висвітлює на дисплеї CHARGE Mode, якщо під’єднаний блок живлення

· Під час режиму зарядки -CHARGE Mode-, натисніть кнопку  () довготривало для вимкнення живлення 
1) Вставте акумулятори

2) З’єднайте блок живлення з плейєром. (Під час CD програвання або Tuner програвання  (Довготривало натисніть кнопку STOP, щоб перейти на режим зарядку)

3) Дисплей

Для пересування у межах меню, натисніть кнопки  (I  або  І) і коротко  натисніть кнопку  ().  
      Автоматично почнеться зарядка, коли пройде 1 хвилина без вибору меню при з’єднаному блоці живлення

      CHARGE: Зарядження без розрядження

      DISCHARGE & CHARGE: Зарядження після повного розрядження

      QUIT: Вихід з режиму зарядження

4) Дивіться малюнок: перший екран — режим зарядження. Другий екран – режим розрядження

5) Автоматичне вимкнення живлення, коли процес зарядження завершено

6) Час  зарядження: 

        Зарядження – приблизно 6 годин (при повному розрядженні)

        Розрядження: Приблизно 5 годин (при повному зарядженні)

Примітки.

· Функція зарядки акумуляторів не активізована під час роботи плейєра
· Час зарядки може змінюватися в залежності від кондиції батарей
· Нові акумулятори і ті, що довго не використовувались, не можно буде зарядити повністю. І тільки після  повторного зарядження, вони зарядяться повністю
· Якщо термін дії акумуляторів скорочується наполовину, замініть їх новими.
· Не змішуйте акумулятори з батарейками.
· Щоб акумулятори довше слугували, заряджайте їх тільки тоді, коли вони повністю розрядилися.
· Використовуйте тільки рекомендовані батарейки для цього плейєра (Sanyo NI-MH 1.2 V 1600 mAH Aaрозмір).
· Індикатор батарей показує  залишок їхньої потужності.

Можливі проблеми і шляхи їх вирішення (див. стор. 33, 34 ориг. інструк)

	Симптоми
	Шляхи їх вирішення

	Не вмикається живленяя


	· Чи правильно вставлені батареї з дотримування полярності?

· Чи не розряджені батарейки?

· Може бути активізована функція  HOLD на плейєрі чи на ДУ?

· Може кришка відчинені?

· Може диск поцарапаний або деформований? Вставте інший диск

· Неправильно вставлений диск. Вставте диск етикеткою догори

· Може конденсат на об’єктиві, коли перенесли з холодного в тепле місце? Почекайте, поки об’єктив стане ясним. Або витріть ганчіркою

· Перевірте, чи вставлений диск

· Може гучність виведена на нуль?

· Може штепсель навушників брудний?

· Може пристрій біля сильного магнітного поля?

· Перевірте всі контакти

· Під’єднайте міцно адаптер

· Під’єднайте правильно адаптер

· Переставте пристрій в інше місце

	Неможливе програвання або з’являється  напис “No Disc” на дисплеї
	

	Нема звуку або погана якість звуку

АС адаптор не працює
	

	Не працює ДУ
	· Чи не активізована функція HOLD на ДУ?

· Чи добре під’єднане ДУ?


Специфікація (Див. стор. 39 ориг. інструкції)

	Категорія
	Позначка
	Специфікація

	Аудіо

(CD)

Аудіо FM TUNER
	Діапазон частот

Вихід навушників

Рівень лінійного виходу

Максимум звуку

Частотні характеристики

Характиристика

Діапазон частот

Вихід навушників

Рівень лінійного виходу

Максимум звуку

Тип приймача
	20Гц –20КГц

12мВ(лівий) + 12мВ  при 16 мах гучності

0.57 В (47 КоМ) при мах гучності

90 дБ (CD-DA), 90дБ (МР3 CD)

+/- 2 дБ (лінійний вихід)

STERO (L+R)

87.5МГц ~108MГц

12мВ(лівий) + 12мВ  при 16 мах гучності

0.55 В (47 КоМ) при мах гучності

57 ДБ

Навушники/кабель навушників антена



	CD підтримка
	CD тип

CD-R/RW прочитання
	CD-DA, CD –Текст (8см/12 см)

Режим 1CD-ROM, Режим 2 Форма 1

Покращенний CD, CD-Plus

Пакет Write, ISO9660. Joliet, Romeo, Multi-Session

	Підтримка файлів
	Тип файлу

Bit Rate

Tag
	MPEG 1/2/2.5 3 рівня, WMA, ASF

Kbps ~ 320 kbps

ID3 VI, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0

	Живлення
	АС Адаптер

Пакет зовнішних батерей

Акумулятори 
	DС 4.5 В, 300 мА

1/5 B, дві батарейки АА розмір

STICK (пальчикові) NI-Mh батареї 2ЕА

	Головні позначки
	Розміри

Вага

Температура застосування
	Приблизно 135 х 145 х 16.7

Приблизно 189 грамів (без батарей)

0С – 40С


Комплектуючі (див. стор. 38 оригінальної інструкції)

1) Лінійне дистанційне управління  (ДУ)                             

2) Навушники і резинові вкладиші у навушники

3) АС блок живлення

4) Акумулятори (2штуки ЕА)

5) Інструкція

6) Портативний кейс

7) Пакет зовнішних батарей

0
1

